АГРЕГАТ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ

Назначение

Агрегат стабилизирующей добавки (АСД) предназначен для приема (выгрузки из мешков МКР) в бункер приемо-подающий, задувки и накопления в расходном бункере, подачи лопастным питателем в дозатор и последующей выгрузки сыпучего гранулированного материала в мешалку асфальтосмесительной установки.

Состав Агрегата стабилизирующей добавки

| № | Наименование | Количество. шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бункер приемо-подающий | 1 |
| 2 | Вентилятор с электродвигателем | 1 |
| 3 | Лопастной питатель подачи | 1 |
| 4 | Лопастной затвор весовой | 1 |
| 5 | Целлюлозопровод | 1 |
| 6 | Циклон-отделитель | 1 |
| 7 | Бункер расходный промежуточный | 1 |
| 8 | Бункер-весодозатор | 1 |
| 9 | Пневмозатвор | 1 |

Основные технические характеристики

| № | Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вместимость приемо-подающего бункера, м³, не менее | 1,5 |
| 2 | Вместимость расходного промежуточного бункера, м³ | 0,2 |
| 3 | Вместимость бункера весодозатора, м³ / кг | 0,03 / 12 |
| 4 | Пределы взвешивания, кг | 1 – 12 |
| 5 | Время взвешивания, сек. | 25 |
| 6 | Точность дозирования в статике / динамике, %, не менее | ±0,2 / ±3 |
| 7 | Производительность вентилятора, м³ / ч, не менее | 2 400 |
| 8 | Установленная мощность электродвигателей: |  |
|  | - на привод вентилятора, кВт | 7,5 |
|  | - на привод затворов-питателей, кВт | 2шт х 0,55 |
| 9 | Масса, кг, не более: | 1 800 |